TESTI ZA PRIDOBITEV PREVENTIVNIH ZNAČK PREPREČUJMO POŽARE

SREBRNA ZNAČKA

(Opomba: Navedena so možna vprašanja s pravilnimi odgovori, izmed katerih bo v obliki testa

izbranih 20 vprašanj.)

1. Kaj je požar?

- požar je pojav ognja, ki se nenadzorovano širi in uničuje materialne dobrine

2. Kaj je gorenje?

- gorenje je spajanje snovi s kisikom ob pojavu toplote in svetlobe

3. Kaj je potrebno za gorenje - pogoji?

- gorljiva snov, toplota in kisik

4. Na koliko načinov lahko zadušimo ogenj?

- z ohlajevanjem, z dušenjem in z odstranjevanjem gorljive snovi

5. Kateri so pogoji za razširitev začetnega požara?

- ustrezna količina toplote, kisika, gorljivih snovi in čas

6. Naštej vsaj tri požarne nevarnosti v gozdu in na travniku!

- nekontrolirano kurjenje, odvrženi cigaretni ogorek, odvržena steklenica

7. Katere tri stvari moramo še ugotoviti, ko smo v kampu postavili počitniško hišico ali šotor?

- kje se nahajajo zasilni izhodi, kje se nahajajo gasilniki ali hidrantne omarice, kje se

nahajajo priročna gasilna sredstva

8. S čim gasimo električno napeljavo pod napetostjo?

- S C02 ali gasilnim aparatom na prah

9. Katera priročna gasilna sredstva uporabimo, kadar gorijo razliti bencin, nafta ali olje?

- pesek, zemljo, moko, žagovino

10. Kdaj lahko z vodo gasimo požar, ki ga je povzročila elektrika?

- ko smo izključili električno napetost

11. Kdaj smemo nalivati kurilno olje v peč?

- ko je peč popolnoma hladna

12. Kateri gospodinjski električni aparati so največkrat povzročitelji požarov?

- električni gospodinjski pripomočki, ki so v okvari (kuhalnik, likalnik, električne peči)

13. Kaj storimo, če moramo še pred prihodom gasilcev vstopiti v prostor, kjer gori in se kadi?

- čez usta in nos damo moker robec ter v pripognjeni drži previdno vstopimo v prostor

14. Zakaj se požari v kleti razlikujejo od drugih požarov?

- zaradi večjega zadrževanja vročine, strupenih plinov in dima

15. Kaj storimo do prihoda gasilcev, če gori v kletnih prostorih?

- skozi okna v klet zlivamo vodo in mečemo pesek

16. Za katere vrste požarov uporabljamo požarno metlo?

- za gašenje travniških in talnih gozdnih požarov

17. Katere so lastnosti vedrovke za gašenje požarov?

- uničuje žarišča in požarna gnezda pri gašenju začetnih notranjih požarov

18. Naštej vsaj tri naravne nesreče!

- potres, poplava, plaz, vihar, toča, žled

19. Kako pripravimo vedrovko za gašenje?

- odvijemo cev, potiskamo bat navzgor in navzdol in vodni curek usmerimo v žarišče

20. Kaj so nevarne snovi?

- med nevarne snovi štejemo snovi, ki imajo eno ali več naslednjih lastnosti: eksplozivnost, lahko vnetljivost, vnetljivost, povzročajo vžig v stiku z drugimi snovmi, so strupene in zdravju škodljive, jedkost in dražljivost, radioaktivnost, kužnost in gabljivost, plinasto agregatno stanje

21. Naštej lastnosti nevarnih snovi!

- eksplozivnost, lahko vnetljivost, vnetljivost, povzročanje vžiga v stiku z drugimi snovmi, strupenost in škodljivost za zdravje, jedkost in dražljivost, radioaktivnost, kužnost in gabljivost, plinasto agregatno stanje

22. Kako označujemo vozila, ki vozijo nevarne snovi?

- z oranžnimi opozorilnimi ploščami, z opozorilnimi listki

23. Plini škodljivo vplivajo na zdravje ljudi na tri načine, zato jih razvrščamo v tri skupine. Katere tri?

- dušljivi plini, dražljivi plini in plini, ki delujejo kot krvni in živčni strupi

24. Zakaj je pomembno, da gasilec pozna nevarnosti nevarnih snovi?

- zato, da zna uporabiti pravo osebno zaščitno opremo, da zaščiti sebe, da ve, kako daleč od kraja nesreče mora evakuirati ljudi, da jih zaščiti pred škodljivimi vplivi nevarnih snovi in kakšno prvo pomoč mora nuditi ponesrečencem

25. Povej na kakšen način pogasimo požar?

- požar pogasimo z odvzemom enega od pogojev gorenja: odstranitev toplote, odstranitev goriva ali z odstranitvijo zraka (kisika)

26. Navedi primer, ko pogasimo požar z ohlajanjem gorljive snovi!

- gašenje katerekoli trdne snovi z vodo

27. Navedi primer, kako pogasimo požar z dušenjem ali preprečevanjem dotoka kisika oziroma zraka!

- s primernim gasilnim sredstvom prekrijemo gorljivo površino

28. Navedi primer gašenja požara z odstranjevanjem gorljive snovi!

- kadarkoli odnesemo gorljivo snov z območja požara: na primer zaprtje ventila dotoka

gorljive snovi

29. Kdo vodi intervencijo?

- vodja intervencije, poveljnik

30. Kdo in kaj sestavlja gasilsko enoto?

- ustrezno usposobljeni gasilci, gasilska vozila, gasilska oprema in orodje, gasilna sredstva

31. Naštej naravne nesreče, ki jih poznaš!

- potres, poplava, vihar, plaz, žled

32. Kako gasilci hranimo in vzdržujemo zaščitno opremo?

- hranimo jo na ustreznem mestu in v uporabnem stanju; hranjenje in vzdrževanje določene opreme je stvar posameznika, ki je za opremo zadolžen

33. Kaj je taktika gašenja požarov?

- to je organizacijski sistem vodenja in poveljevanja gasilskih enot pri izvajanju ukrepov gašenja in reševanja

34. Kaj izrednega je gasilcem dovoljeno uporabljati in izvajati med intervencijo?

- na povelje vodje intervencije lahko vstopijo v tuje stanovanje, odredijo umik ljudi, živali in materialnih dobrin z ogroženega območja, odredijo odvzem vode iz bližnjih vodnih virov, rušenje objektov z namenom preprečitve še večje katastrofe, vpoklic drugih državljanov zaradi pomoči pri gašenju in reševanju ...

35. Kako delimo požare glede na kraj gorenja?

- na notranje požare, zunanje požare, kombinirane požare in požare v naravi

36. Kdaj pravimo, da je požar začetni?

- o začetnem požaru govorimo, ko je intenzivnost gorenja majhna in gorijo majhne

površine ali posamezni predmeti

37. Kaj je intervencijska pripravljenost?

- to je organiziran sistem gasilske dejavnosti, ki je zmožen posredovati (intervenirati)

v primeru požarov in drugih nesreč

38. Kaj zajema intervencijska pripravljenost?

- intervencijska pripravljenost zajema nenehno urjenje gasilcev in reševalcev, njihovo

psihofizično pripravljenost in vzdrževanje opreme v uporabnem stanju

39. Katera pravila veljajo pri gašenju požarov?

- vsak požar moramo gasiti tako, da ga najprej lokaliziramo oziroma zaustavimo in nato pogasimo

40. Kaj mora vsebovati obvestilo gasilcem o požaru?

- vsebovati mora podatke o sporočitelju, čim bolj točen kraj oz. naslov mesta požara in

navedbo, kaj gori oziroma vrsto nesreče

41. Na kaj je potrebno še posebno paziti pri iskanju pogrešanih oseb v gorečem prostoru?

- pri iskanju je treba biti natančen, saj se ljudje v stiski lahko zatečejo tudi v skrite dele prostorov

42. Kakšne vrste napadov proti gašenju požarov na objektu poznamo?

- poznamo notranji napad, zunanji napad, sestavljen napad, čelni napad, napad z

obkrožanjem in osredotočen napad

43. Kdaj govorimo o sestavljenem napadu pri gašenju požarov?

- sestavljeni napad se izvaja takrat, kadar je potrebno objekt gasiti od znotraj in od zunaj hkrati

44. Naštej nekaj primerov samopomoči ob začetku požara!

- za zaščito dihal lahko uporabimo mokro krpo, za izhod iz gorečega prostora uporabimo zasilne izhode, skozi goreč prostor se lahko premikamo pokriti z mokrim, navlaženim pregrinjalom

45. Katere nevarnosti prežijo na gasilce pri gašenju požarov v naravi?

- piki strupenih kač, neeksplodirana bojna telesa, pokanje storžev, pokanje kamenja,

udar električne strele ob nevihtah,...

46. Kako ravnamo ob začetku požara v objektu?

- ostanemo čim bolj prisebni, takoj obvestimo ostale družinske člane, sosede, sodelavce, obvestimo center za obveščanje na telefonsko številko 112, ukrepamo hitro in varno, najprej rešujemo ljudi

47. Zakaj je nevaren dimniški požar?

- ker zaradi gorenja saj nastajajo visoke temperature, zaradi katerih lahko pride do vžiga lahko vnetljivih snovi v bližini dimnika in na ta način do širjenja požara v prostore ob dimniku

48. Kako preprečimo dimniški požar?

- s pravilno izgradnjo dimnika in rednim čiščenjem dimnika

49. Zakaj je nevaren požar na stopniščih in hodnikih?

- ker ovira umik iz objekta

50. Naštej najpogostejše vzroke požarov v bivalnem prostoru!

- zapuščanje prostorov v času, ko imamo prižgan likalnik, plinski štedilnik ali drugo toplotno napravo, čiščenje in pranje oblačil z lahko vnetljivimi ali eksplozivnimi snovmi

v zaprtem prostoru, slaba ali dotrajana električna inštalacija ...

51. Kako morajo biti urejeni hodniki in stopnišča v večjih stavbah?

- ne smejo biti založeni z raznimi predmeti, stenski hidranti morajo biti označeni, v omaricah mora biti ustrezna oprema za njihovo uporabo, na vidnih mestih morajo biti

obešeni požarni redi in gasilniki

52. Kako morajo biti urejena podstrešja, da ne pride do požara?

- podstrešni prostor mora biti prazen in čist, strešne in druge lesene konstrukcije naj

bodo zaščitno premazane; nesnaga, pajčevine in prah se hitro vnamejo, zato na podstrešje ne zahajamo z odprtim ognjem; električna napeljava mora biti zaščitena pred poškodbami

53. Katere so najpogostejše nevarnosti za požar v bivalnem prostoru?

- gospodinjski plin, vnetljive tekočine, druge nevarne snovi in nevarnost električnega toka

54. Naštej vnetljive tekočine, ki jih uporabljamo in skladiščimo v bivalnih

prostorih in zaradi katerih lahko pride do požara!

- bencin, alkohol, razni razpršilci, laki, aceton, nitro laki in razna topila

55. Kako hranimo lahko vnetljive tekočine v gospodinjstvu?

- hranimo jih v ustreznih posodah ali rezervoarjih v namensko grajenih prostorih

56. Kakšna naj bo embalaža lahko vnetljivih tekočin, ki jih hranimo v gospodinjstvu?

- embalaža mora biti namenska in dobro označena, da lahko vsak trenutek ugotovimo

pravo vsebino

57. Zaradi česa nastane požar na električnih napravah?

- zaradi segrevanja vodnikov kot posledice preobremenitve, slabe in dotrajane izolacije

vodnikov, kratkega stika, statične elektrike ...

58. Kaj razumemo pod izrazom udar električnega toka?

- udar električnega toka je vpliv prehoda električnega toka skozi človeško telo,

posledice česar so poškodbe ali celo smrt

59. Ali na gasilce pri intervenciji preži nevarnost udara električnega toka?

- da